GEMİLERİN TÜRK BOĞAZLARINDAN GEÇİŞİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

# TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ

UYGULAMA TALİMATI

I- GİRİŞ:

UYGULAMA ESASLARI, TÜRK BOĞAZLARI’NDA GEMİLERİN GEÇİŞLERİNDEN SORUMLU DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZLERİ’NİN, 06.11.1998 KABUL TARİH VE 23515 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN  GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİ’NİN, TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ ESASLARINI UYGULAMALARINDA AÇIKLAYICI VE DETAYLANDIRICI BİR REHBER OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. BU ESASLAR T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI’NCA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILABİLİR, TADİL EDİLEBİLİR VE İLAVE KURALLAR TESPİT EDİLEBİLİR.

II-TANIMLAR:

## TÜZÜK: TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ.

KRİTİK BÖLGELER: İSTANBUL BOĞAZINDA KANLICA-VANİKÖY, ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA AKBAŞ-KEPEZ FENERİ ARASINDAKİ BÖLGELER.

TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİ: İLGİLİ ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA TANIMLANAN TEHLİKELİ YÜKLERİ; PAKETLENMİŞ, DÖKME, SIVI, SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ HALİNDE TAŞIYAN GEMİLER İLE HAM PETROL VE/VEYA PETROL ÜRÜNÜ TAŞIYAN YA DA TEHLİKELİ GAZLARDAN ARINDIRILMAMIŞ GEMİLER.

A –  III-GENEL KURALLAR:

- GÖRÜŞ UZAKLIĞI:

TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ’NDE YER ALAN KOŞULLARA GÖRE, GÖRÜŞ ŞARTLARININ BOĞAZLARDA SEYRE İMKAN VERMEDİĞİ DURUMLARDA, DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZLERİNCE, GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNCE, GEMİLERE DUYURU YAPILARAK DEMİR YERLERİNDE BEKLEMELERİ SAĞLANIR, TRAFİĞİN BU NEDENLE KAPANDIĞI SAATLER İLE TRAFİK DURUMU HAKKINDA İLGİLİ LİMAN BAŞKANLIĞI’NA BİLGİ VERİLİR.

GÖRÜŞ ŞARTLARININ SEYRE ELVERİŞLİ HALE GELMESİ ÜZERİNE, DENİZ TRAFİK KONTROL  MERKEZİNCE GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNCE BOĞAZ TRAFİĞE AÇILIR VE AÇILMA SAATİ İLGİLİ LİMAN BAŞKANLIĞI’NA BİLDİRİLİR. BEKLEYEN GEMİLERİN BOĞAZ GİRİŞ SIRASI, SP-1 VE SP-2  RAPORU VERME DURUMLARINA GÖRE, METEOROLOJİK ŞARTLARDAN ETKİLENEN KÜÇÜK TONAJLI GEMİLER VE GEÇİŞLERİNİ GÜNDÜZ YAPMAK ZORUNDA OLAN GEMİLERİN DURUMLARI DA DİKKATE ALINARAK PLANLANIR.

- AKINTI:

TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK TÜZÜĞÜ’NDE YER ALAN AKINTI İLE İLGİLİ KURALLAR DİKKATE ALINARAK, TRAFİK KONTROL MERKEZLERİNCE GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNCE, AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA UYULACAKTIR:

-  BOĞAZDA AKINTIYA KARŞI 4 KNOTS SÜRAT YAPAMAYAN GEMİLER, İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NCE BELİRLENECEK YETERLİ VE UYGUN ÇEKME KUVVETİNDE RÖMORKÖRLER İLE BOĞAZ GEÇİŞİ YAPACAKLARDIR. BU TAVSİYEYE UYMAYAN GEMİLER, AKINTI YÖN VE ŞİDDETİ İLE TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN, BU GEMİLERİN GEÇİŞLERİNE UYGUN DURUMA GELMESİNE KADAR DEMİR YERLERİNDE BEKLETİLİR.

- SEYRİNE İZİN VERİLEN BU GEMİLER TRAFİK ŞERİTLERİNİN MÜMKÜN OLAN EN SANCAK TARAFINDA, YETİŞEN GEMİLERİN GEÇİŞİNE İZİN VERECEK ŞEKİLDE SEYREDECEKLERDİR.

- HIZ:

GEMİLERİN İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARI’NDAN GEÇİŞ HIZI, KARAYA GÖRE SAATTE 10 DENİZ MİLİDİR. ANCAK, DÜMEN DİNLEME YOLU ELDE EDİLMEDİĞİNDE; DENİZ TRAFİK KONTROL İSTASYONUNA GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNE BİLGİ VERİLEREK, ÇATMA VE ÇATIŞMAYI ÖNLEMEYE VE ÇEVREYE ZARAR VERİCİ DALGALAR YARATMAMAYA ÖZEN GÖSTEREREK BU HIZ AŞILABİLİR.

YETİŞEN GEMİ, TRAFİK KONTROL İSTASYONUNDAN İZİN ALMAK KAYDIYLA YETİŞTİĞİ GEMİYİ GEÇEBİLİR.

- GEMİ GEÇİŞLERİNİN PLANLANMASI:

TÜRK BOĞAZLARI’NDA GÖRÜŞ UZAKLIĞININ AZALMASI, AKINTI HIZININ ARTMASI, ŞİDDETLİ TERS AKINTILARIN OLUŞMASI, OLUMSUZ METEOROLOJİK ŞARTLARIN BU TALİMATIN 5 İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARIN OLUŞMASI VEYA BENZERİ DİĞER NEDENLERLE TÜZÜK’TE BELİRTİLEN DENİZ TRAFİĞİNİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASINI/ASKIYA ALINMASINI GEREKTİREN ŞARTLAR ORTAYA ÇIKTIĞINDA; BU ŞARTLARA İLİŞKİN OLARAK GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNCE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARDAN TEMİN EDİLECEK VERİLER İLE KILAVUZLUK TEŞKİLATININ GÖRÜŞLERİ DE ALINARAK DENİZ TRAFİĞİNİN DURDURULMASINA VEYA GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINMASINA KARAR VERİLECEK VE DENİZ TRAFİĞİNİN DURDURULDUĞU/ASKIYA ALINDIĞI İLGİLİ LİMAN BAŞKANLIKLARI İLE DİĞER KURUM/KURULUŞLARA VE GEMİLERE EN KISA SÜREDE DUYURULACAKTIR. DENİZ TRAFİĞİNİN TEKRAR AÇILMASI; GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNCE TRAFİĞİN DURDURULMASINA NEDEN OLAN ŞARTLARIN ORTADAN KALKMASININ TESPİTİ İLE, İLGİLİ KILAVUZLUK TEŞKİLATININ GÖRÜŞLERİ ALINARAK YAPILIR. GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİ, DENİZ TRAFİĞİNİN TEKRAR AÇILMASI İLE İLGİLİ GEMİ GEÇİŞİ ÖNCELİKLERİNİ AŞAĞIDAKİ SIRAYA GÖRE PLANLAYACAK VE MUHTEMEL GEÇİŞ ZAMANLARINI İLGİLİLERE DUYURACAKTIR;

  - YOLCU GEMİLERİ,

  - RO/RO GEMİLERİ,

  - FRİGORİFİK GEMİLER,

  - CANLI HAYVAN TAŞIYAN GEMİLER,

  - ÖZEL YAPILI GEMİLER,

  - BÜYÜK OLMAYAN KURU YÜK GEMİLERİ,

  - BÜYÜK KURU YÜK GEMİLERİ,

  - TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BÜYÜK OLMAYAN GEMİLER,

  - TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BÜYÜK GEMİLER,

BOYU 300 METREDEN KÜÇÜK YEDEKLİ GEMİLER İLE BOYU 300 METREDEN KÜÇÜK VE ÖZEL GEÇİŞ KOŞULLARI GEREKTİREN GEMİLER, GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNCE AYRI BİR PLANLAMA İLE GEÇİRİLECEKTİR.

YUKARIDA BELİRTİLEN SINIFLARA GİREN GEMİLERİN KENDİ ARALARINDAKİ GEÇİŞ ÖNCELİKLERİ, KILAVUZ KAPTAN VE RÖMORKÖR TALEPLERİ GÖZETİLEREK SEYİR PLANI-1 (SP-1) VE SEYİR PLANI-2 (SP-2) RAPORLARININ SIRASINA GÖRE SAPTANACAKTIR.

- TÜRK BOĞAZLARI’NDAN İLAVE GEÇİŞ KURALLARININ TESPİTİ:

A) - İDARE (T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI), TÜRK BOĞAZLARI’NDA (İSTANBUL BOĞAZI, MARMARA DENİZİ, ÇANAKKALE BOĞAZI) SEYRETME GÜÇLÜĞÜ OLAN GEMİLERİN GÜVENLİ SEYRİ İÇİN GEREKLİ İLAVE KURALLAR TESPİT ETME YETKİSİNİ, İSTANBUL/ÇANAKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLILARI İLE KILAVUZLUK TEŞKİLATININ GÖRÜŞLERİ ALINARAK YÜRÜTÜR.

B)  - GÜVENLİ BOĞAZ GEÇİŞİ İÇİN İLAVE KURALLARA TABİ OLACAK GEMİ/YEDEKLER:

(1) TÜRK BOĞAZLARI’NDAN GEÇİŞ YAPACAK BOYU 300 METRE VE 300 METREDEN BÜYÜK GEMİLER İLE TOPLAM YEDEK BOYU 150 METRE VE 150 METREDEN BÜYÜK YEDEKLİ GEÇİŞLER.

(2) ARIZALI OLARAK BOĞAZLARDAN GEÇİRİLMEK İSTENEN GEMİLER.

(3) BOĞAZ İÇİNDE ARIZA YAPAN VE ONARILAN GEMİLER.

(4) BOĞAZ İÇİNDE KAZA (ÇATIŞMA, SÜRTÜNME, KARAYA OTURMA, YANGIN V.S.) YAPAN GEMİLER (GEREK KURTARMA YARDIMI ALMALARI, GEREKSE KENDİ İMKANLARI İLE KURTULMALARI DURUMLARINDA)

(5) BOĞAZ İÇİNDE AKINTIYA KARŞI KARAYA GÖRE 4 6 MİL SÜRAT YAPAMAYAN ANCAK BOĞAZ GEÇİŞİ YAPMAK İSTEYEN GEMİLER.

(6) HAVA ÇEKİMİ 54-58 METRE OLAN GEMİLER

C) - YUKARIDA BELİRTİLEN GEMİ/YEDEKLER İLE BOĞAZ GEÇİŞLERİNDE İLAVE KURALLAR UYGULAMASINA İHTİYAÇ DUYABİLECEK BENZER GEMİ/YEDEKLER, İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZ GEÇİŞLERİ İÇİN, ACENTALARI VASITASIYLA SEFERLERİNİN PLANLAMA AŞAMASINDA İSTANBUL/ÇANAKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE SEYİR VE TEKNİK HUSUSLAR İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLERİ HAVİ, YAZILI MÜRACAATLARINI YAPARLAR. SÖZ KONUSU GEMİ/YEDEKLERİN BOĞAZLARDAN GEÇİŞİNE İLİŞKİN İLAVE KURALLAR, İSTANBUL/ÇANAKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GEMİ SÖRVEY KURULUNUN (GSK) YETKİLİ UZMANLARI TARAFINDAN YAPILACAK SÖRVEY SONRASINDA HAZIRLANACAK RAPORA GÖRE, İSTANBUL/ÇANAKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GSK UZMANI İSTANBUL/ÇANAKKALE DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞKANI  GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİ AMİRİ/DENİZ TRAFİK BAŞ KILAVUZU VE T.D.İ. KILAVUZLUK SERVİSİNDEN BAŞKILAVUZ KAPTANIN KATILIMI İLE OLUŞTURULACAK BİR KOMİSYON TARAFINDAN YAZILI OLARAK TESPİT EDİLEREK İMZALANIR VE İSTANBUL/ÇANAKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EVRAKI İLE ACENTAYA BİLDİRİLİR. EĞER GEÇİŞ HER İKİ BOĞAZ’DAN DA OLACAKSA, BU GEÇİŞ KURALLARI YAZISI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NCE HER İKİ BOĞAZ’I DA KAPSAYACAK ŞEKİLDE TESPİT EDİLİR.

D) TOPLAM YEDEK BOYU 150 METREDEN KÜÇÜK YEDEKLİ GEMİLERİN BOĞAZ GEÇİŞLERİ İÇİN, ACENTALAR SP-1 RAPORU İLE İSTANBUL/ÇANAKKALE DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZLERİNE GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMLERİNE, SEFERİN PLANLAMA AŞAMASINDA MÜRACAAT EDERLER. İSTANBUL VE ÇANAKKALE DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞKANLARI GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMLERİ/DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZLARI, T.D.İ. KILAVUZLUK SERVİSİNİN GÖREVLİ BAŞ KILAVUZ KAPTANI İLE KOORDİNE EDEREK BOĞAZ GEÇİŞ İLAVE KURALLARINI TESPİT EDER VE İLGİLİLERE BİLDİRİRLER.

- YEDEKLEME İŞLEMLERİ

1-  İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARI’NDA YEDEKLEME İŞLEMLERİ İLE GEÇİŞLER,   KILAVUZ KAPTANLI OLACAK VE GÜNDÜZ SÜRESİNCE YAPILACAKTIR.

2- ÇEKEN VE ÇEKİLEN GEMİ/YEDEKLERİN BOYLARININ TOPLAMI, 150 METRE VE 150 METREDEN FAZLA OLANLAR EN AZ 50 METRE, 150 METREDEN OLANLAR İSE, EN AZ 25 METRE BOYUNDA YEDEK HALATI KULLANACAKLARDIR.

3- ÇEKİLEN GEMİ/YEDEĞİ YEDEKLEYECEK RÖMORKÖR YOKSA, GEMİ/YEDEĞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TOPLAM YEDEK BOYU DİKKATE ALINARAK, İSTANBUL/ÇANAKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İLGİLİ DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZLERİNCE GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNCE RÖMORKÖR TAHSİSİ YAPILACAKTIR.

4-BİRDEN FAZLA GEMİ/YEDEK TEK BİR RÖMORKÖRLE ÇEKİLEREK, TÜRK BOĞAZLARI’NDAN GEÇİRİLEMEZ. YEDEKLER BİRBİRİNDEN AYRILIP HER BİR YEDEĞE, UYGUN ÇEKİŞ GÜCÜNDE RÖMORKÖR, İSTANBUL/ÇANAKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İLGİLİ DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİNCE GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNCE TAHSİS EDİLECEK VE YAPILACAK PLANLAMAYA GÖRE AYRI AYRI BOĞAZ GEÇİŞLERİ SAĞLANACAKTIR.

5-YEDEKLİ GEMİ GEÇİŞLERİ, NORMAL GEMİ TRAFİĞİNİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE PLANLANACAKTIR.

- İTEREK, BORDADAN V.S. YÖNTEMLE YEDEKLEME YAPARAK, İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARI’NDAN GEÇİŞLER, İSTANBUL/ÇANAKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÖZEL İZNİNE TABİDİR. GEÇİŞ SIRASINDA, DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZLERİNCE, GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNCE, İLGİLİ LİMAN BAŞKANLIĞI VE DİĞER BİRİMLERLE KOORDİNASYON SAĞLANACAKTIR.

6- İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARI’NDAN YEDEKLİ GEÇİŞLERDE RÖMORKÖR TAHSİS DURUMU, AKSİ TALİMATLANDIRILMADIKÇA, AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR:

TOPLAM YEDEK BOYU:

-  100 METREDEN AZ OLANLAR İÇİN ASGARİ 1 ADET 1100 H.P. LİK RÖMORKÖR,

-  100-150 METRE ARASINDA OLANLAR İÇİN ASGARİ 1 ADET 2500 H.P. LİK RÖMORKÖR,

-  150-200 METRE ARASINDA OLANLAR İÇİN ASGARİ 1 ADET 4000 H.P. LİK RÖMORKÖR,

-  200-250 METRE ARASINDA OLANLAR İÇİN ASGARİ 1 ADET 2500 H.P. LİK , ASGARİ 1 ADET  4000 H.P. LİK OLMAK ÜZERE, TOPLAM 2 ADET RÖMORKÖR,

-  250 METREDEN BÜYÜK OLANLAR İÇİN İSE, ASGARİ 2 ADET 4000 H.P. LİK RÖMORKÖR REFAKAT/ÇEKİ OLARAK TAHSİS EDİLECEKTİR.

7- GEREKTİĞİNDE YEDEĞİN BOYU, FİZİKİ DURUMU, ÇEKTİĞİ SU VE DİREKBAŞI YÜKSEKLİĞİ, METEOROLOJİK ŞARTLAR, AKINTI VB. DEĞERLER DİKKATE ALINMAK VE İLGİLİ KILAVUZLUK TEŞKİLATI İLE KOORDİNASYON SAĞLANMAK SURETİYLE RÖMORKÖR GÜCÜ VE SAYISI ARTTIRILABİLİR.

8-  KILAVUZ KAPTANLAR TARAFINDAN VERİLECEK KILAVUZLUK HİZMETLERİNDE OLUŞABİLECEK ŞARTLARA GÖRE GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMLERİNE DE BİLGİ VERİLEREK GEREK DUYULDUĞUNDA YEDEK HALATININ BOYU DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE TAHSİS EDİLEN RÖMORKÖRLER CER AMAÇLI KULLANILABİLİR.

- TEKNİK YETERLİLİKLERİNİ/DENİZE ELVERİŞLİLİKLERİNİ KAYBEDEN GEMİLER:

- TÜZÜK MADDE 5’DE BELİRTİLEN TÜRK BOĞAZLARI’NA GİRİŞTEN ÖNCE TEKNİK YETERLİLİKLERİ VE/VEYA DENİZE ELVERİŞLİLİKLERİNİ KAYBEDEN GEMİLER HAKKINDA İSTANBUL/ÇANAKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ G.S.K. UZMANLARI TARAFINDAN YAPILAN SÖRVEY SONRASI DÜZENLENECEK RAPORA GÖRE, G.S.K. UZMANI, İSTANBUL/ÇANAKKALE DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞKANI  GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİ AMİRİ/DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU VE T.D.İ. KILAVUZLUK SERVİSİ’NDEN BAŞKILAVUZ KAPTANDAN OLUŞAN KOMİSYONCA, GEÇİŞ ŞARTLARI BELİRLENEREK BOĞAZ GEÇİŞLERİ SAĞLANIR.

- BOĞAZ İÇİNDE ARIZA YAPAN GEMİLER, EMNİYETLİ SEYİR YAPMALARI İÇİN İSTANBUL/ÇANAKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ G.S.K. UZMANLARI TARAFINDAN YAPILAN SÖRVEY SONRASI DÜZENLENECEK RAPORA GÖRE, İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ G.S.K. UZMANI, İSTANBUL/ÇANAKKALE DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞKANI GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİ AMİRİ/DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU VE T.D.İ. KILAVUZLUK SERVİSİ’NDEN BAŞKILAVUZ KAPTANDAN OLUŞAN KOMİSYONCA, GEÇİŞ ŞARTLARI BELİRLENEREK BOĞAZ GEÇİŞLERİ SAĞLANIR.

-  TÜRK BOĞAZLARI’NDA VE MARMARA DENİZİ’NDE KAZA YAPAN (ÇATIŞMA, KARAYA OTURMA, SÜRTÜŞME V.B.) GEMİLER HAKKINDA KLAS KURULU RAPORU İLE BİRLİKTE İSTANBUL/ÇANAKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ G.S.K. UZMANI, İSTANBUL/ÇANAKKALE DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞKANI GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİ AMİRİ /DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU VE T.D.İ. KILAVUZLUK SERVİSİ’NDEN BAŞKILAVUZ KAPTANDAN OLUŞAN KOMİSYONCA, ŞARTLARI BELİRLENEREK BOĞAZ GEÇİŞLERİ SAĞLANIR.

- 300 METRE VE 300 METREDEN BÜYÜK GEMİ VE TOPLAM YEDEK BOYU 300 METRE VE 300 METREDEN BÜYÜK YEDEKLİ GEÇİŞ:

BOYU 300 METRE VE 300 METREDEN BÜYÜK GEMİLERİN VE TOPLAMYEDEK BOYU 300 METRE VE 300 METREDEN BÜYÜK YEDEKLİ GEMİLERİN GEÇİŞLERİ; BOĞAZLARIN FİZİKİ VE MORFOLOJİK YAPISI, DAR GİRİNTİLİ BÖLGELERİ İLE AKINTILI SULARIN, KONU GEMİLERİN SEYRİNİN ZORLAŞACAĞI HATTA İMKANSIZLAŞACAĞI VE GEMİ BEKLEMELERİ HUSUSLARI DA DİKKATE ALINARAK SEYİR, CAN, MAL VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SAKINCALIDIR.

İDARE’NİN BU TİP GEMİLERİN BOĞAZ GEÇİŞİNE İLİŞKİN GEREKLİ DEĞERLENDİRMEYİ YAPMASINI VE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMASINI TEMİNEN, BU GEMİLERİN ACENTA/DONATAN VE İLGİLİLERİ SEFERLERİNİ PLANLAMA AŞAMASINDA, İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURMAK ZORUNDADIRLAR.

- BOĞAZLARDAKİ RIHTIM, İSKELE VE DEMİR YERİNDEN KALKACAK GEMİLER:

İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARI’NDAKİ RIHTIM, İSKELE VE DEMİR YERLERİNDEN KALKACAK GEMİLER, KALKMADAN HEMEN ÖNCE, İLGİLİ DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİNE/TRAFİK KONTROL İSTASYONUNA  GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNE BİLDİRİMDE BULUNACAKLARDIR. MEVCUT BOĞAZ TRAFİĞİ HAKKINDA, DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİNDEKİ GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNDEKİ DENİZ TRAFİK BAŞ KILAVUZU İLE KILAVUZLUK İSTASYONUNDAKİ BAŞ KILAVUZ KAPTAN/GEMİDEKİ KILAVUZ KAPTAN ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLANACAK VE BOĞAZDAKİ DENİZ TRAFİĞİ DURUMU BİR ACİLİYET GEREKTİRMİYORSA, BU GEMİLERE ÖNCELİK VERİLECEKTİR. İLGİLİ DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİ/İSTASYONUNDAN GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNDEN BİLGİ ALINMADAN KALKIŞ VE LİMAN DEMİR YERİ ÇIKIŞI YAPILMAYACAKTIR.

- TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER:

- BOYU NE OLURSA OLSUN, BOĞAZLARDAN GEÇİŞ YAPACAK UDT(IMO)1 PATLAYICI TAŞIYAN GEMİLERLE, UDT(IMO)1VE UDT(IMO)2 TİP KİMYEVİ MADDE TAŞIYAN TANKERLERİN, ACENTA/İLGİLİLERİ, GEÇİŞLERİNİ 48 SAAT ÖNCEDEN DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZLERİNE GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNE BİLDİREREK SEYİR PLANI-1 (SP-1) RAPORLARINI VERMEK ZORUNDADIR. GEREKLİ BİLDİRİMİ YAPMADAN BOĞAZ AĞZINA GELEN GEMİLERİN GEÇİŞİNE, BOĞAZLARDA BAŞKACA BİR TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİNİN OLMADIĞI HALLERDE, EĞER UYGUN TRAFİK ŞARTLARI VARSA İZİN VERİLECEK VE BU GEMİLERİN İSİMLERİ İLGİLİ LİMAN BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLECEKTİR.LİMAN BAŞKANLIKLARI, BU ACENTA/İLGİLİLERİNCE, KAPTANLARININ YAZILI OLARAK İKAZ EDİLMESİNİ SAĞLAYACAKTIR.

-  TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BİR GEMİ KARŞISINDAN, SPG (LPG), SDG (LNG) VE PATLAYICI MADDE TAŞIYAN HİÇBİR GEMİ BOĞAZA ALINMAZ.

- KİMYASAL YÜK TAŞIYAN GEMİLER, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER OLARAK DEĞERLENDİRİLİR.

- YOLCU GEMİLERİ:

- BOĞAZLARIN BÜYÜK/TEHLİKELİ GEMİLERİN GEÇİŞİ İÇİN KAPALI OLDUĞU DURUMLARDA, KILAVUZ KAPTAN ALAN YOLCU GEMİLERİNİN GEÇİŞLERİNE, KONTROLLU OLARAK VE KILAVUZ KAPTANLA KOORDİNE EDİLMEK KAYDIYLA MÜSAADE EDİLECEKTİR.

- BU GEÇİŞ ESNASINDA, YOLCU GEMİLERİNİN İSTANBUL BOĞAZI’NDA (VANİKÖY-KANLICA), ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA (KEPEZ-AKBAŞ) ARASINDA BÜYÜK/TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLERLE KARŞILAŞMAMASI DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZLERİNCE GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNCE PLANLANACAKTIR.

- 50 METREDEN KÜÇÜK PETROL/PETROL ÜRÜNÜ TAŞIYAN GEMİLER (BUNKER):

BU TÜR GEMİLER TEKNELER, DENİZ/HAVA ŞARTLARI, TRAFİK DURUMU İLE GEMİLERİN SÜRATLERİ VE DİĞER ETKENLER DİKKATE ALINARAK, VARDİYA AMİRİ PLANLAMASINA GÖRE HER DURUMDA BOĞAZ’A ALINABİLİR.

- TRAFİĞİN GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINMASI (ERTELENMESİ):

ZORUNLU HALLER DIŞINDA 250  200 METRE VE DAHA BÜYÜK ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER VE 200 METRE VE ÜZERİNDE YEDEKLEME İŞLEMİ YAPAN GEMİLERİN İLE İSTANBUL BOĞAZI İÇİN 200 METRE, ÇANAKKALE BOĞAZI İÇİN 250 METRE VE ÜZERİNDEKİ YEDEKLİ GEMİLERİN GEÇİRİLMESİ MAKSADIYLA, BOĞAZLARIN İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARININ KAPATILMASI 24 SAATLİK PERİYOT İÇİNDE GÜNDÜZ PERİYODUNDA 1 KEZ KUZEY-GÜNEY, 1 KEZ DE GÜNEY-KUZEY OLMAK ÜZERE PLANLANACAKTIR. ANCAK MÜSAİT/MÜMKÜN OLAN DURUMDA BOĞAZLAR DAHA UZUN SÜRELİ OLARAK KAPATILABİLİR.

- ACİL DURUMDAKİ GEMİLERE MÜDAHELE:

BOĞAZ İÇERİSİNDE ACİL DURUMDA OLDUĞU VE GECİKMENİN SEYİR, CAN, MAL VE ÇEVRE GÜVENLİĞİNE GERİ DÖNÜLMEZ BİR TEHDİT OLUŞTURULACAĞI DEĞERLENDİRİLEN GEMİYE, GEMİNİN TALEBİ OLSUN YA DA OLMASIN, YARDIM AMAÇLI RÖMORKÖR(LER) DERHAL GÖNDERİLECEKTİR. BU DEĞERLENDİRME DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİ VE İSTASYONLARINCA GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNCE YAPILACAKTIR. DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİ VE İSTASYONLARININ GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNİN RÖMORKÖR(LER) İLE İLGİLİ TALEPLERİ, İLGİLİ KURULUŞ VE KURULUŞLARCA SÖZ KONUSU GEMİNİN RÖMORKÖR İSTEYİP İSTEMEDİĞİ SORULMADAN/ARAŞTIRILMADAN HEMEN YERİNE GETİRİLECEKTİR.

- SEYİR PLANI 1 (SP-1) RAPORU BİLDİRİMİ:

GEMİLERİN BOĞAZ GİRİŞ SIRASININ TESPİTİNDE, GEMİLERİN TÜZÜKTE BELİRTİLEN ZAMANDA, SP-1 RAPORU VERME DURUMLARI DA DİKKATE ALINARAK PLANLAMA YAPILACAKTIR.

- DONATAN YA DA ACENTELER TÜZÜK, MADDE 5’DE BELİRTİLEN TEKNİK YETERLİLİKLERE DAİR GEMİDEN ALINAN EN SON BİLGİLERİ İÇERECEK TARZDA SP-1 RAPORU Q MADDESİNE;

- GEMİNİN İNŞA TARİHİNİ VE TEKNİK YETERLİLİKLERİ İLE İLGİLİ TEDBİRLERİ ALDIKLARINI BELİRTECEKLER,

- SON LİMAN DEVLETİ KONTROL (PSC) RAPORUNA AİT FORM A’YI EKLEYECEKLERDİR.

- SP-1 RAPORUNUN X MADDESİNE;

- P&I KLÜP SİGORTASI POLİÇE NUMARASI VE GEÇERLİLİK TARİHİ,

- GEMİNİN ACENTESİNİN İSMİ VE VERGİ NUMARASI,

SP-1 RAPORU GEMİ İŞLETİCİSİ VEYA ACENTESİ TARAFINDAN FENER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ İLE SAĞLIK RESMİNİN VE TALEP EDİLMİŞSE KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZMET ÜCRETLERİNİN YETKİLİ BİRİME ÖDENDİĞİNİ BELİRTEN BELGE EKLENEREK KAŞELİ VE İMZALI OLARAK VERİLECEKTİR.

- TÜRK BOĞAZLARINDA SPORTİF FAALİYET:

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI’NCA (İDARECE) İZİN VERİLMİŞ, SPORTİF AMAÇLI YELKEN, KÜREK VE YÜZME YARIŞLARI SIRASINDA, DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİ GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİ, SEYİR GÜVENLİĞİNİ DİKKATE ALARAK GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAKTIR.

R.  ÇEVRE KİRLETME YASAĞI:

TÜRK BOĞAZLARINDAN GEÇEN TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER İLE 500 GROS TON VE DAHA BÜYÜK GEMİLER;

- HERHANGİ BİR KAZA DURUMUNDA, GEMİLERİN KURTARILMASI, BATIĞIN ÇIKARILMASI VE GEMİ ENKAZLARININ KAZA YERİNDEN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ MASRAFLARIN VE ÇEVREYE VERİLEN ZARARLARIN TAZMİNİ,

- DURAN VEYA HAREKET EDEN GEMİNİN, LİMAN, İSKELE, RIHTIM, DALGAKIRAN VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR CİSME ÇARPMASI SONUCU VERİLEN HASARLARLA İLGİLİ TAZMİNATLARIN KARŞILANMASINI,

- GEMİ ADAMLARI DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ÖLÜMÜ VEYA YARALANMALARI İLE İLGİLİ TAZMİNATLARIN ÖDENMESİNİ KAPSAYAN KLÜP SİGORTA POLİÇESİNİN NUMARA VE GEÇERLİLİK TARİHİNİ SP-1 RAPORUNDA BELİRTECEKLER VE POLİÇE SURETLERİNİ ACENTALARI VASITASIYLA GEMİ TRAFİK YÖNETİM BİRİMİNE VERECEKLERDİR. BU ŞARTLARI TAŞIYAN KLÜP SİGORTA POLİÇESİ BULUNMAYAN VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER GEREĞİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ SERTİFİKALARI İBRAZ EDEMEYEN GEMİLER GEÇİŞ PLANLAMASINA ALINMAYACAKTIR.

IV-İSTANBUL BOĞAZI GEÇİŞ KOŞULLARI

A.  250-300 METRE ARASI TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER:

-   BOĞAZDAN GEÇİŞ GÜNDÜZ YAPILIR.

-   BOĞAZ KARŞI YÖNDEN TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILIR.

-   TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİ, KUZEY-GÜNEY GEÇİŞİNDE BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ’NÜ

GÜNEY-KUZEY GEÇİŞİNDE HAMSİBURNU-FİLBURNU HATTINI GEÇTİKTEN SONRA,    BOYU 150 METRE VE DAHA BÜYÜK TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ, BAŞKILAVUZ KAPTAN/KILAVUZ KAPTANLA KOORDİNE EDİLEREK, AYNI YÖNDE BOĞAZDAN İÇERİ ALINABİLİR.

-  BU KOŞULA GİREN TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN TÜM GEMİLERE DOLU/BOŞ OLMALARI DİKKATE ALINMADAN AYNI UYGULAMA YAPILIR.

- TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BÜYÜK (250 METRE VE DAHA BÜYÜK) GEMİLERİN, İSTANBUL BOĞAZI’NIN KUZEY VE GÜNEY AĞIZLARINA 10 MİL MESAFESİNE GELMELERİNE MÜTEAKİP, BOĞAZ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ GEÇİŞ İÇİN KAPATILACAKTIR.

- SEYİR, CAN, MAL VE ÇEVRE GÜVENLİĞİNEDENİ İLE GEMİNİN BOĞAZ GEÇİŞİNİN KILAVUZ KAPTANLI VE EN AZ 4000 H.P. LİK 1 RÖMORKÖR REFAKATİNDE YAPILMASI ŞİDDETLE TAVSİYE EDİLİR.

B.  200-250 METRE ARASI TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER:

-   BOĞAZDAN GEÇİŞ GÜNDÜZ YAPTIRILIR.

- KRİTİK BÖLGE OLAN KANLICA-VANİKÖY ARASINDA, BİR BAŞKA GEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMAZ, KANDİLLİ DENİZ TRAFİK KONTROL İSTASYONU BU KONUDA UYARILIR.

-  KARŞI YÖNDEN BOYU 150 METREYE KADAR OLAN VE TEHLİKELİ YÜK TAŞIMAYAN GEMİLER, TRAFİK ŞERİDİNİN EN SANCAĞINDA OLMAK VE BOĞAZ İÇİNDE HIZLARI KARAYA NAZARAN 5 KNOTS ALTINDA OLMAMAK ŞARTIYLA ALINABİLİR.

-   KARŞI YÖNDEN TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ ALINAMAZ.

-  TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİ, KUZEY-GÜNEY GEÇİŞİNDE BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ’NÜ, GÜNEY-KUZEY GEÇİŞİNDE HAMSİBURNU-FİLBURNU HATTINI GEÇTİKTEN SONRA, BOYU 150 METRE VE DAHA BÜYÜK TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ, BAŞKILAVUZ KAPTAN/KILAVUZ KAPTANLA KOORDİNE EDİLEREK, AYNI YÖNDE BOĞAZDAN İÇERİ ALINABİLİR.

C.  150-200 METRE ARASI TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER:

-   KANLICA-VANİKÖY ARASINDA BAŞKA BİR GEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMAZ.

-  KARŞI YÖNDEN BOYU 100 METRE VE DAHA BÜYÜK TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİ ALINAMAZ.

- TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİ, KUZEY-GÜNEY GEÇİŞİNDE BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ’NÜ, GÜNEY-KUZEY GEÇİŞİNDE HAMSİBURNU-FİLBURNU HATTINI GEÇTİKTEN SONRA, BOYU 150 METRE VE DAHA BÜYÜK TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ, BAŞKILAVUZ KAPTAN/KILAVUZ KAPTANLA KOORDİNE EDİLEREK, AYNI YÖNDE BOĞAZDAN İÇERİ ALINABİLİR.

- KARŞI YÖNDEN BOYU NE OLURSA OLSUN SDG (LNG), SPG (LPG) VE PATLAYICI YÜK TAŞIYAN GEMİ ALINMAZ.

D.  100-150 METRE ARASI TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER:

-  KARŞI YÖNDEN BOYU 150 METRE VE DAHA BÜYÜK TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİ ALINMAZ.

- KANLICA-VANİKÖY ARASINDA, 150 METRE VE DAHA BÜYÜK BAŞKA BİR GEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMAZ.

- KARŞI YÖNDEN BOYU NE OLRSA OLSUN SDG (LNG), SPG (LPG) VE PATLAYICI YÜK TAŞIYAN GEMİ ALINMAZ.

E.  100 METREDEN KÜÇÜK TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER:

İSTANBUL DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞKANI/AHIRKAPI VARDİYA AMİRİNİN İZNİ İLE, AHIRKAPI, TÜRKELİ VE KANDİLLİ DENİZ TRAFİK KONTROL İSTASYONUNUN KONTROL VE DENETİMLERİNE TABİ OLARAK GEÇİŞ YAPTIRILIR.

F.  150-300 METRE ARASI GEMİLER:

A)KARŞI YÖNDEN, BOYU 200 METRE VE DAHA BÜYÜK TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BİR GEMİ ALINAMAZ.

B)KANLICA-VANİKÖY ARASINDA, BOYU 150 METRE VE DAHA BÜYÜK HERHANGİ BİR GEMİ VE BOYU NE OLRSA OLSUN SDG (LNG), SPG (LPG) VE PATLAYICI TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMAZ.

G.  150 METREDEN KÜÇÜK GEMİLER:

İLAVE BİR KOŞUL YOKTUR.

V-  ÇANAKKALE BOĞAZI GEÇİŞ KOŞULLARI

- BOYU 300 METREYE KADAR OLAN TÜM GEMİLER, ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA GECE VE GÜNDÜZ SEYİR YAPABİLİR.

- BOYU 200 METRE VE 200 METREDEN BÜYÜK GEMİLERİN GEMİLER, BU GEMİLERİN KEPEZ-AKBAŞ FENERLERİ ARASINDA KARŞILAŞMAMASI İÇİN, DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİNCE GEREKLİ PLANLAMA YAPILACAKTIR.

- TEK YÖNLÜ GEÇİŞLERDE TRAFİK AYRIM HATTININ EN SANCAĞINDA KALMAK ŞARTIYLA VE HIZI KARAYA NAZARAN 5 KNOTS’TAN AŞAĞI OLMAYAN, 100 METREDEN KÜÇÜK GEMİLERİN, KEPEZ-AKBAŞ ARASINDA BOYU 200 METRE VE DAHA BÜYÜK TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİYLE KARŞILAŞMAYACAK ŞEKİLDE, AYKIRI SEYİRLERİNE İZİN VERİLEBİLİR. BU DURUMDA DENİZ TRAFİK KONTROL MERKEZİNCE BAŞKILAVUZ KAPTANLA KOORDİNASYON YAPILACAKTIR.

- 250-300 METRE ARASINDAKİ TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER:

-   BOĞAZ KARŞI YÖNDEN TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILIR.

-  250 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞYAN BİR GEMİNİN KUZEY-GÜNEY VE GÜNEY-KUZEY GEÇİŞLERİNDE, NARA BÖLGESİNİ TERKETMESİNE MÜTEAKİP 200 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ , AYNI YÖNDE BOĞAZA ALINABİLİR.

-  250 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ, BOĞAZ İÇİNDE SEYREDERKEN, KARŞI YÖNDEN 150 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ BOĞAZA ALINMAZ.

- SÖZ KONUSU GEMİ, KEPEZ-AKBAŞ ARASINDA BAŞKA BİR GEMİYİ GEÇMEYECEK/GEÇİLMEYECEK VE 100 METRE VE DAHA BÜYÜK BİR GEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMAYACAKTIR.

-  BOĞAZ GEÇİŞİNİN KILAVUZ KAPTANLI VE EN AZ 2500 H.P. LİK 1 RÖMORKÖR REFAKATİNDE OLMASI ŞİDDETLE TAVSİYE EDİLECEKTİR.

- 200-250 METRE ARASINDAKİ TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER:

-  200 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BİR GEMİNİN KUZEY-GÜNEY VE GÜNEY-KUZEY GEÇİŞLERİNDE, NARA BÖLGESİNİ TERKETMESİNE MÜTEAKİP 200 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ AYNI YÖNDE BOĞAZA ALINABİLİR.

- 200 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BİR GEMİ, BOĞAZ İÇİNDE SEYREDERKEN, KARŞI YÖNDEN 150 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ BOĞAZA ALINMAZ.

- SÖZ KONUSU GEMİ, KEPEZ-AKBAŞ ARASINDA BAŞKA BİR GEMİYİ GEÇMEYECEK/GEÇİLMEYECEK VE 100 METRE VE DAHA BÜYÜK BİR GEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMAYACAKTIR.

- 150-200 METRE ARASINDAKİ TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER:

-  150 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BİR GEMİNİN KUZEY-GÜNEY VE GÜNEY-KUZEY GEÇİŞLERİNDE, NARA BÖLGESİNİ TERKETMESİNE MÜTEAKİP, 200 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ, AYNI YÖNDE BOĞAZA ALINABİLİR.

- SÖZ KONUSU GEMİ, KEPEZ-AKBAŞ ARASINDA BAŞKA BİR GEMİYİ GEÇMEYECEK/GEÇİLMEYECEK VE 100 METRE VE DAHA BÜYÜK BİR GEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMAYACAKTIR.

- KARŞI YÖNDEN, 150 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ, BOĞAZA ALINMAYACAKTIR.

- 150 METREDEN KÜÇÜK TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER:

150 METREDEN KÜÇÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BİR GEMİNİN, KUZEY-GÜNEY VE GÜNEY-KUZEY GEÇİŞLERİNDE, NARA BÖLGESİNİ TERKETMESİNE MÜTEAKİP, 200 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ, AYNI YÖNDE BOĞAZA ALINABİLİR.

- 200-300 METRE ARASI TEHLİKELİ YÜK TAŞIMAYAN GEMİLER:

- 200 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIMAYAN BİR GEMİNİN, KUZEY-GÜNEY VE GÜNEY-KUZEY GEÇİŞLERİNDE, NARA BÖLGESİNİ TERKETMESİNE MÜTEAKİP, 200 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ, AYNI YÖNDE BOĞAZA ALINABİLİR.

- KARŞI YÖNDEN, 200 METRE VE DAHA BÜYÜK, TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN BAŞKA BİR GEMİ, BOĞAZA ALINMAYACAKTIR.

- 150 METREDEN BÜYÜK GEMİLER:

SÖZ KONUSU GEMİLER, KEPEZ-AKBAŞ ARASINDA, KRİTİK YERLERDE, BAŞKA BİR GEMİYİ GEÇMEYECEK/GEÇİLMEYECEK VE 100 METRE VE DAHA BÜYÜK BİR GEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMAYACAKTIR.

- ANLAŞMALI VE TARİFELİ DOĞAL GAZ GEMİLERİ:

- GÜNDÜZ SÜRESİNCE VE KILAVUZ KAPTANLI OLARAK BOĞAZ GEÇİŞİ YAPACAKLARDIR.

- DOĞAL GAZ GEMİLERİNE EN AZ 30 TON ÇEKME KAPASİTELİ 2 ADET RÖMORKÖR REFAKAT EDECEK VE BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILACAKTIR.

-  3 MİL MESAFE ÖNÜNDE ESKORT BOT BULUNDURULACAKTIR.

- BU TİP GEMİ GEÇİŞLERİNDE, TARİFELİ RO-RO, TEHLİKELİ YÜK TAŞIMAYAN KONTEYNER VE YOLCU GEMİLERİ KILAVUZ KAPTANLI OLARAK, KRİTİK BÖLGE GEÇİŞİNDEN SONRA KARŞI YÖNDEN ALINABİLİR.

- SÖZ KONUSU GEMİLERİN ARKASINDAN 20 MİL MESAFE İLE AYNI YÖNDE GEMİ ALINABİLECEKTİR.

- 0.5 MİL YAKLAŞILMAYACAK ŞEKİLDE FERRY-BOAT SEFERLERİ VE DİĞER SEFERLER DÜZENLENEBİLİR.